DM CID S PRO

soluţie spumantă, alcalină, de curăţare şi de dezinfecţie,

cu acţiune puternică de decontaminare

certificare ISO 9001 şi GMP

Agent de curăţare şi dezinfecţie cu efect bactericid şi fungicid.

COMPOZIȚIA:

-  Hipoclorit de Na ……………….4,225 %

-  Hidroxid de Na………………... 7 %

-  Tenside cation-active ………….5 %

-  Inhibitori de coroziune ………...2,6 %

-  Apă până la………………….... 100 %.

INDICAȚII

Agent de curăţare ideal cu efect dezinfectant, pentru industria alimentară (carne, lapte, conserve, etc.), pereţi şi pardoseli care pot fi spălate, maşini, diferite instalaţii şi pentru mijloace de transport.

Încăperi pentru creşterea şi exploatarea animalelor, grajduri, coteţe, diferite instalaţii, mijloace de transport.

MOD DE APLICARE:

Poate fi folosit cu spumare și echipamente de pulverizare sau cu un pistol spumă.

Concentraţia de aplicare şi timpul de penetrare prin spălare, prin îmbibare şi prin aplicare sub formă de spumă.

- Concetraţia de dezinfecţie 1- 4 %.

Timp de contact: de la 10 până la 30 de minute.

După acest interval produsul trebuie îndepărtat cu apă curată, abundentă.

În cazul expunerii alimentelor la contactul cu dezinfectantul, trebuie efectuată verificarea eficienţei limpezirii cu apă.

Dezinfecţia adăposturilor, a instalaţiilor şi a agregatelor din adăposturile de animale trebuie efectuată în lipsa acestora din încăperi.

Atenţionare!Este interzisă amestecarea cu alte dezinfectante sau alţi agenţi de curăţare ! A se folosi doar pe suprafeţe care rezistă la produse alcaline !

Specificații

Aspect: lichid de spumare galben deschis.

pH (1%): 11,75

Densitate (20 ° C): 1.170 kg / l

Punct de congelare: -6 ° C

MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII:

În timpul manipulării produsului, este interzis băutul sau fumatul. Trebuie evitat contactul cu pielea sau cu ochii şi este interzisă inhalarea produsului !

În timpul manipulării produsului este obligatorie utilizarea hainelor de protecţie şi respectarea tuturor măsurilor de protecţie a muncii (haine de protecţie, mănuşi, ochelari, etc.).

MĂSURI DE PRIM-AJUTOR:

Dacă produsul a intrat în contact cu ochii, aceştia trebuiesc foarte bine spălaţi cu apă abundentă (10 - 15 minute), după care persoana în cauză trebuie să contacteze medicul specialist ! În cazul inhalării produsului: persoana în cauză trebuie dusă la loc liniştit, asigurată sursa de aer curat şi trebuie să respire insistent. În cazul înghiţirii produsului, cavitatea bucală trebuie curăţată şi clătită cu apă curată şi trebuie chemat imediat medicul, iar încercarea de a induce vomitarea nu este permisă.

Deşeurile: Deşeurile sau flacoanele goale vor fi manipulate conform reglementărilor locale în vigoare.

Păstrare: La loc uscat, ferit de lumină, la temperaturi de -12°C până la + 40°C.

Producător: CID LINES BV- The Professional Hygiene Company, Belgia.

Distribuitor: S.A "Farmavet",MD-2059, Republica Moldova, Chișinău,Petricani 198.Tel.:31-72-70;31-72-67;99-92-89;Fax:31-72-68;

https://www.cidlines.com/en-GB/products/dm-cid-s-1