PHO CID

soluţie acidă pentru utilizarea în industria alimentară

şi la aparatele de muls

certificare ISO 9001 şi GMP

COMPOZIŢIA: -  acid fosforic;

-   acid sulfuric;

-   inhibitori de spumare;

-   substanţe de umezire.

INDICAŢII:

A se utiliza în instalaţiile CIP din industria laptelui şi în industria altor băuturi, folosit zi de zi.

A se utiliza pentru decalcificarea maşinilor de spălat cu cuve.

PROPRIETĂŢI

Amestecul de acizi îndepărtează eficient depunerile de calciu si de piatra de lapte.

Surfactanti asigură penetrarea temeinică.

Pho Cid este silicat liber.

Pho Cid nu formează spumă la temperature mai mare de  35 ° C.

Pho Cid este coroziv.

MOD DE UTILIZARE

Se recomandă efectuarea unei limpeziri intense, pentru îndepărtarea diferitelor depuneri şi impurităţi.

În cazul sistemelor CIP se recomandă folosirea unei soluţii în concentraţie de 0,5 - 1 %, care se va trece prin conducte, la temperaturi de 50- 60°C, timp de 10 - 15 minute, ulterior, trebuie efectuata limpezirea cu apă rece şi curată.

SPECIFICAȚII

pH cca 2 (1%)

Punct de congelare : -10 ° C

Punct de fierbere : 100 ° C

Densitate relativă: 1,22

Solubilitate în apă 100%

Depozitare și eliminare

A se păstra numai în ambalajul original, într-un loc răcoros, bine ventilat. Păstrați recipientul închis atunci când nu este în uz. A nu se păstra în metal corodabile. Deşeurile sau flacoanele goale vor fi manipulate conform reglementărilor locale în vigoare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZATOR

Niciodată nu se amestecă cu un produs chloros!

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Trebuie acordată o atenție pentru a reduce posibilitatea contactului cu ochii.

În cazul contactului cu ochii, spălați ochii cu o cantitate mare de apă și se va consulta medicul.

În caz de inhalare, asigura respirație cu aer curat. Se lasă victima să se odihnească. Solicitați imediat asistență medicală.

În caz de contact cu pielea, îndepărtați îmbrăcămintea afectată și spălați toate zonele de piele expuse cu un săpun delicat și apă, urmată de clătire cu apă caldă. Cereti sfatul medicului.

În caz de ingestie, se clătește gura. NU provocați voma, din cauza efectelor corozive.

Producător: CID LINES BV- The Professional Hygiene Company, Belgia.

Distribuitor: S.A "Farmavet",MD-2059, Republica Moldova, Chișinău,Petricani 198.Tel.:31-72-70;31-72-67;99-92-89;Fax:31-72-68;

https://www.cidlines.com/en-US/products/pho-cid-2