TORNAX S

soluţie de curăţare, spumogenă, acidă,

pentru îndepărtarea proteinelor, varului şi a depunerilor de fier

certificare ISO 9001 şi GMP

COMPOZIŢIA:

-   acid citric 5 %;

-  acid fosforic 30 %;

-  surfactant neionic 5 %;

-  apă până la 100 %.

CARACTERISTICI:

- soluţia de 1% are pH: 2,2

- densitate 20°C: 1,220 kg/l

- temperatura de îngheţ: - 10°C.

- Punct de fierbere 100 ° C

- Solubilitate în apă 100%.

PROPRIETĂȚI:

Eficiență ridicată de curățare, se realizează prin formula de formarea a spumei persistente care cuprinde un amestec de acizi și o combinație de umectare, dispersare și emulsionare.

TORNAX S este decalcifiant, reprimă proteinele, fierul, varul si agent spumogen .

TORNAX S oferă suprafețelor  și materialelor  strălucirea lor originală.

INDICAŢII

Este un puternic agent decalcifiant, spumogen, pentru materialele puternic contaminate, echipamente şi conducte de producţie din industria alimentară.

MOD DE UTILIZARE:

Soluția de lucru  se alică cu o concentrație de 1 - 5 % pe suprafață, la o temperatură de 20 – 50⁰C, cu o expunere de: 10 minute fără a se usca. După contactul cu suprafața prelucrată, se spală cu atenție suprafețele și echipamentul cu multă apă rece.

Pentru spălarea dulapurilor de incubație cu depuneri de calcar, soluția este utilizată într-o concentrație de până la 10%. După pulverizare, coaja dedurizată se va spăla cu apă sub presiune ridicată.

Precauţii: A nu se folosi pe produse din fier.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZATOR

Niciodată nu se amestecă cu produse de clor!

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Trebuie acordată o atenție pentru a reduce posibilitatea contactului cu ochii.

În cazul contactului cu ochii, spălați ochii cu o cantitate mare de apă și se va consulta medicul.

În caz de inhalare, transportați victima la aer curat. Se lasă victima să se odihnească. Apelați la asistență medicală în cazul în care sunt  dificultăți de respirație care persistă.

În caz de contact cu pielea, scoateți hainele și încălțămintea contaminate. Spălați cu multă apă. Să solicite asistență medicală în cazul în care la bolnav  persistă iritația.

În caz de ingestie, se clătește gura. NU provocați voma. În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul .

Deşeurile: Deşeurile sau flacoanele goale vor fi manipulate conform reglementărilor locale în vigoare.

Valabilitate: A se vedea data menţionată pe ambalaj.

Producător:CID LINES BV- The Professional Hygiene Company, Belgia.

Distribuitor: S.A "Farmavet",MD-2059, Republica Moldova, Chișinău,Petricani 198.Tel.:31-72-70;31-72-67;99-92-89;Fax:31-72-68;

https://www.cidlines.com/en-US/products/tornax-s-0